附件：“主席阵列麦克及耳麦”、“配套建设（译员间）”、“定制隔音消音装修”补充参数

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 主席阵列麦克及耳麦 | 阵列麦克： 1.内置8个麦克风，含两个环境噪声拾取麦克，最大化保证高质量的语音拾取，抑制环境噪声； 2.具备抗手机RF干扰功能，可防止手机、无线电波等电子产品的干扰； 3.具备阵列麦克发言指示灯，实时显示发言状态； 4.自动音量增益控制；自动反馈啸叫抑制、回声消除； 5.拾音技术：阵列麦克风 6.指向性： 定向宽带式 7.接口：USB Audio Calss 2.0传输音频（UAC2.0） 8.麦克风数量： 8只 9.拾音距离： 80cm以上 10.灵敏度： -38dB 11.提供阵列麦克测试工具，动态显示8个麦克风实时状态（含嵌入式软件） 12.耳机： 12.1立体声，语音室专用头戴式有线耳麦。 12.2耳机：频率响应: 20～20000Hz；阻抗32Ω；灵敏度：≥108dB（1mw,500Hz）。 12.3麦克：频率响应: 200～5000Hz；阻抗:2200Ω；指向:单指向；灵敏度-42dB。 |
| 26 | 配套建设（译员间） | 1.整体要求：门窗必须保证隔音，中空玻璃，墙壁由双重隔音和吸音材料组成，顶部静音排气。 2.单个译员间尺寸（约）：长2m*宽1.8m*高3.13m，以实地测量为准。 3.墙体：不低于124mm厚；100型轻钢龙骨；双面穿孔纸面石膏板（板厚12mm）；轻钢龙骨力挺与地面及楼顶顶面牢固连接；内部填充吸音棉，填充密度要求达到高度隔音效果，室内噪音不大于NR20。 4.顶部：采用高静音排气扇排气1个。 5.窗户：高*宽（1.8m*1.5m），中空钢化玻璃（厚度：5mm+9mm+5mm）。 6.门：高*宽（2m*0.95m），要求用钛镁合金框架，中空钢化玻璃（厚度：5mm+9mm+5mm）。 7.电工电料及灯具：保证满足用户需求数量及负荷（包含室内照明灯具、开关、插座等相关一切材料）。吊顶灯具：600mm*600mm三管LED灯*1；开关：单联开关*1；插座：五孔插座*2。 8.译员桌：1450*600*780mm（±10mm）,免漆三聚氰胺板，木纹贴面，厚度18mm，环保等级E0级，经过防虫、防腐化学处理，耐磨、耐酸碱，易清理，四周封边采用高档耐磨PVC； 9.配套译员椅：钢制腿、棉麻布料、靠背具有人体工学。 |
| 27 | 定制隔音消音装修 | 教室尺寸（约）：长*宽*高：10.76m*8.25m*3.28m，以实地测量为准。 1.墙面吸音板：三聚氰胺面板，公母卡槽设计，防火阻燃；表面无划痕、无裂纹、无缺角缺楞、色泽均匀；甲醛释放量 E1≤1.5mg/L；吸音降噪，降噪系数NRC≥0.6。 2.吸声薄毡：颜色为黑色，粘贴在吸声板背面，防火吸声； 3.讲台：木质地板基础结构，高密度纤维板基材表面，背面平衡层、正面加耐磨层，经热压、成型的地板，加防潮层，地台边缘金属条包边处理；长*宽*高：3.6m*1.8m*0.15m。 |