采购内容及要求

一、采购内容

路灯设施现场喷漆施工；

本项目预算喷涂面积500平方米，按实结算

二、具体要求

（一）现场施工要求：

1、灯杆喷漆工艺流程

灯杆表面擦拭干净       灯杆表面老化处打磨抛沙批灰除锈 双色灯杆连接处粘贴美纹纸金属漆颜色调制整体底漆第一遍（底漆采用环氧复锌漆防锈）第二遍喷漆（颜色均匀，无挂漆，厚度达110微米）

2、在喷涂作业前应对路灯杆进行剔除号牌、除锈、清洁等工作，喷涂完成后黏贴新号牌，灯杆底部出现严重锈蚀等涉及安全隐患的立即上报采购人。

3、施工中如发现照明设施遭破坏（灯杆门板、歪斜、线缆裸露、悬挂设施等）应及时上报采购人。

4、重新喷漆的灯杆，具体以有底色部分进行整体喷涂，喷涂后灯杆表面要求做到整洁、无污垢，无明显喷刷纹路，不变色褪色，不失光，不粉化开裂和脱落。使用的除锈、清洁用品不得对路灯杆造成侵蚀、刮擦等损伤性后果。

5、施工过程中必须采取遮挡、围护等措施，注意环境保护，不得随意滴落油漆，不得对周边环境造成污染，并服从交通管理，避免早晚车辆高峰期作业，减少对交通的影响。

6、必须采取措施保障从业人员的工作安全，由此造成的一切安全事故、交通事故、经济、法律的责任均由供应商全权承担。

（二）施工机械工具要求：

发电机，喷压棒，升降车，喷枪，安全护栏，安全围挡，抛光机，颜料搅拌机等。

★（三）环氧富锌漆的检测报告要求

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态（甲组份） | 搅拌混合后应无硬块，呈均匀状态 |  |
| 2 | 在容器中状态（乙组份） | 搅拌混合后应无硬块，呈均匀状态 |  |
| 3 | 干燥时间，h（表干） | ≤1 |  |
| 4 | 干燥时间，h（实干） | ≤24 |  |
| 5 | 不挥发分，% | ≥70 |  |
| 6 | 不挥发分中金属锌含量，% | ≥80 |  |
| 7 | 适用期，h | ≥5 |  |
| 8 | 施工性 | 施工无障碍 |  |
| 9 | 涂膜外观 | 涂膜外观正常 |  |
| 10 | 耐冲击性，cm | 50 |  |
| 11 | 附着力，MPa | ≥6 |  |
| 12 | 耐盐雾性 | 600 h划痕处单向扩蚀≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等现象 |  |

三、质保期

三年，质保期从施工完成并经采购人验收合格之日起计算

四、施工及付款方式

1.按实结算；

2.施工方式：本项目合同签订后分批次施工，成交供应商接采购人书面通知后20日完成本批次喷涂项目；

3.付款方式：成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且入库验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购人审核无误后60天内（日历天数），采购人支付合同总价的95%；质保期（三年）结束后采购人支付总价的5%。