- 招标内容及要求

一、采购需求

| 序号 | 具体参数 | 工程数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 匝道灯维修【包含维修灯具所有材料和劳务费用，维修灯具所用人工、机械、管理费、利润、税金、规费等费用全部包含在单价中；维修一套灯具费用包含灯具的来回运输费、更换所有的线型灯的光源、镇流器、密封胶水及胶条、含玻璃整体更换（尺寸;长：46cm，宽18cm）、调试等所有工作内容，直至建设单位验收合格。】 | 1000套 | 175 |

二、具体要求

1.对常州市高架桥用照明匝道灯损坏灯具进行维修，具体内容包括旧灯具等材料的运输、光源电器的测试更换、灯具修复后的检测。为确保整体返修灯具光色、亮度、效果统一，要求光源镇流器整体更换。返修后的灯具必须达到相应的质量及技术指标，满足高架桥照明。如玻璃尺寸有误差，但不超过灯具本身尺寸，则中标单价不变。

三、其他要求

1.替换用光源镇流器需同一品牌，推荐使用品牌：飞利浦、欧司朗、朗德万斯等。

光源及镇流器：70W钠灯（需自行考察现场，提供光源色温与高架原有光源颜色一致），光源必须采用70W钠灯光源，镇流器须为铜线镇流器，镇流器功率因数：≥0.85。

2.维修后灯具应满足以下要求：

①防护等级≥IP65

②耐压等级≥1440V

③接地≤0.5mA

3.返修灯具不止于损坏的光源、镇流器、密封胶条、灯座等材料的替换，还应包含原旧灯具的清洗、损坏器件的替换（如：反光器、内外部接线、外部接线外延伸长度不小于20cm、密封圈）等

4.返修灯具的光学质量不差于原灯具。

5.灯具质保≥一年。

6.货期：1天≥50套。

附图