罗汉路地埋式景观型箱变屏幕灯具技术文件

- 清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 防水要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P6 全彩显示屏 （罗汉路地埋式景观型箱变屏幕） | 14.16 | m2 | IP65 | 单块屏幕尺寸192mm*192mm |
| 2 | 异步多媒体播放器 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 接收系统 | 6 | 块 |  |  |
| 4 | 发布平台软件 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 屏幕固定钢结构件 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 设备运输、安装及现场调试费用、备品备件等 | 1 | 项 |  |  |

上表为罗汉路地埋式景观型箱变屏幕项目灯具及主要设备的材料清单，为实现照明效果，其他可能用到的材料、人工、安装调试等报价必须含在投标报价中，包含屏体、控制软件以及与此相关的其他配件（电缆线、信号线）等。

- 投标须知

- 常规要求

1.报价

- 主材报价含驱动电源、主分控、信号放大器、支架、防坠落装置、灯具安装完毕所需所有螺栓、螺帽、防松垫片（包括灯具自带螺栓和安装用螺栓）、软件系统，具体的数量、型号、颜色等参数应当与采购单位提供的技术性文件一致或由采购单位审核确认。若由于缺失配件而无法满足现场安装条件所产生的额外安装、更换费用由供应商承担。

- 灯与灯之间的电源的插拔件、电力连接线、控制线、延长线、公母头、三通等线缆及辅材由投标单位提供，价格含在灯具投标价格中，具体规格和数量应当满足主采购合同中相应数量灯具的安装。

- 屏幕固定钢结构件、灯具效果试灯及调试等事宜的全部费用含在本次投标价格中。

- 由于供应商的原因造成灯具及配件的质量、效果不符合要求的，所产生的返工更换等全部费用含在灯具投标价格中。造成误工延期的，承担相应误工费用。

- 报价包含运输至采购单位仓库或采购单位指定地点入库检验的相关费用（包含一次装卸费用）。在运输、装卸等环节，必须做好成品保护，确保货物完好无损。所有措施费用含在投标报价中。

- 服务要求

1.深化设计

中标单位应根据采购单位提供的相关资料深化设计，根据照明效果和施工图，深化控制系统图、屏幕固定钢结构件等，按现场实际需求明确分控、信号放大器、屏幕固定钢结构件等设施设备的数量和安装方式。按现场实际需求深化灯具安装方式，按灯具性能适配相应的驱动电源型号及数量，按现场实际需求深化电源安装方式，并通过采购单位最终确认。

2.供货要求

灯具、配件和附件等应同时提供，未同时供货的视为未按要求供货，其中灯具、支架、防坠落装置应是已组装状态。批量供货前，灯具样品（外观、效果、检测报告等灯具技术参数）应通过采购单位最终确认。

3.施工过程中的服务

中标单位需明确现场服务的技术人员名单。在施工与质保期间提供调试、配合服务工作，所有费用包含在本次报价中，人员数量和调试进度应符合现场需求，否则由此产生的误工等费用从质保金中扣除，中标单位的响应时间为24小时。

- 技术通则要求

- 灯具应符合的技术标准

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时包括其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。

1.GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验。

2.GB7000.203灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具。

3.GB7000.7投光灯具安全要求。

4.GB7000.10固定式通用灯具安全要求。

5.GB 4208外壳防护等级（IP代码）。

6.GB17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法。

7.GB17625.1电磁兼限值谐波电流发射限值容。

8.GB/T18595一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求。

9.GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)。

10.QB/T1551灯具油漆涂层。

11.QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层。

12.GB/T33721 LED灯具可靠性试验方法。

13.CJJ45 城市道路照明设计标准。

14.JGJ/T 163 城市夜景照明设计规范。

- 灯具通则要求

1.一般要求

- 技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。

- 本次招标所涉及的所有灯具外观，仅供参考。投标单位应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，或取得专利权人的授权。采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，免受可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉。

- 本次投标报价包含本技术文件所要求的所有配件及附件。室外的螺杆、螺栓、垫片必须使用304不锈钢材质。

- 中标后，中标单位踏勘现场，根据灯具安装条件，深化灯具颜色安装支架灯零配件的设计，按照采购单位的要求和项目具体的实施情况及时调整。所有灯具按规定提供灯具实样一款，经采购单位目视检验最终确认后，才能按照灯具订单批量提供灯具，并提供灯具安装说明书。

- 中标后灯具供应阶段，灯具抽样由采购单位送第三方权威机构检测。

- 灯具的工作环境温度：-20℃～+50℃。湿度：10%～50%。在此工作温度、湿度下灯具可连续正常工作，并符合相应的国家灯具规范。

- 灯具及产品相关的安全性能需满足：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保护技术 | 产品必须防潮、防尘、防腐、防静电、同时电源具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
| 2 | 接地和连接保护措施 | 可触及导体部件接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试。 |
| 3 | 设备安全 | 操作人员接触区无可接触的能量危险，在维修人员接触区域无裸露的电压危险部件，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1秒后0V。 |
| 4 | 电气绝缘能力 | 绝缘材料不得使用石棉或者吸湿性材料，同时通过在25℃，93%R.H的环境下经过，48h的湿热处理。 |

2.LED光源要求

- LED单色芯片的色差必须符合下表的要求：

| 序号 | 色温/色彩（K） | 偏差（K） |
| --- | --- | --- |
| 1 | RGB | ±3nm |

- LED颗粒应满足拥有LM-80认证，颗粒寿命≥10万小时。

3.LED灯具输入电压要求

- 详细参数标明输入电压为220V的灯具为内置驱动电源。

4.动态LED灯具要求

- 灯具要求有动态变化的，必须配置符合采购文件要求的控制系统及其所有附件，价格均含在灯具中。

- 带控灯具失控后应自行关闭。系统运行时，单个灯条的故障必须只表现为它本身的故障，不得引起其他灯条连带故障而扩大故障面。

- 带控制灯具需可被上级分控系统调试、调用。

5.外观及结构要求

- 外观质量：灯具应防污物堆积和便于清洗;无损伤、变形、涂层剥落。

- 外形尺寸：允许偏差范围标明区间的，灯具尺寸在要求范围内为满足要求；未标明尺寸允许偏差范围的灯具尺寸上下浮动10%为满足要求。

- 安装和位置尺寸：未标明尺寸允许偏差范围的按照GB-T1804的精度M级别标准执行。

- 灯具应安装方便，灯具出线方式不能影响现场安装。确定安装角度后，灯具有锁死固定功能。灯具应有特设的导线出(入)口密封装置。灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

- 所有LED灯具引出线线径应符合GB7000.1（灯具 第1部分：一般要求与试验）的要求，引出线长度按照现场安装情况提供，确保灯与灯之间连线符合最优化。芯线颜色必须符合国标要求，且有明显区别。

- 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合EMC-class A的检测标准。

- 明装灯具及其安装附件及嵌装灯具的颜色纹理需与背景墙面颜色一致，由采购单位确定色卡号。

- 灯具必须采用结构防水，防护等级≥IP65。灯具防尘防水等级（IP等级）指：防水接头、接线、匹配电源、灯具四部分的防尘防水等级。

- 公母接头要求:①采用金属头实心针。②线缆内部芯橡胶圆线应采用耐温为-40℃～105℃、阻燃为UL-VW0的安全材质。③线材电缆应具备国标3C认证及美标UL认证，线缆内部芯电线线径不低于0.75平方。④接触件材质为阻燃尼龙，无论在任何情况下都无法燃烧融化，安全系数高。⑤制作工艺采用一体式注塑成型，无灌胶，接头材质具有PVCR0HS环保认证。

6.材料要求

- 所有要求为不锈钢的材质，必须采用304/2B不锈钢标号；所有要求为铝材的，必须采用高镁防锈3404标号或同等、优于该材料。灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

- 灯具严禁外部打胶。灯具密封圈需采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于上标准。应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。

- 灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304/2B不锈钢或高镁防锈3404铝合金，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。膨胀管、膨胀螺栓（含螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母等）必须采用不锈钢304/2B材料，且不受混凝土的化学反应腐蚀。

7.耐腐蚀性要求

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的涂层部件，涂层应符合QB/T 1551（《灯具油漆涂层》国家标准）中II类（恶劣的使用环境，如含有工业废气或盐分，潮湿的使用场所）使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741（《灯具电镀、化学覆盖层》轻工行业标准）中Ⅲ类（严酷的使用条件，如空气中含有工业废气或盐分潮湿的环境）使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。亚克力材料部分保证5年不发黄。

8.电磁兼容要求

- 灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

- 灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。

- 灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

- LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。

- LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。

9.灯具寿命、光衰、散热等要求

- 灯的光源寿命≥10万小时。

- 灯在燃点3千小时时，其光通维持率应≥96%；在燃点6千小时时，其光通维持率应≥92%。

- 灯的初始光通量（灯具入库或到达安装现场的时间点）可由制造商或销售商标称，但标称值的95%≤其实测值≤标称值的105%。

- 所有LED灯具外壳温度满载负荷2小时候后，温度升高≤30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。芯片引脚满载2小时后，温度升高≤60℃。

- LED电路板封装不得存在明显瑕疵，从而导致灯具的绝缘、抗腐蚀、短路等问题，电路板不得使用电解电容。

（三）灯具附属驱动电源（开关电源）技术通则

1.说明

灯具必须按照采购单位要求，提供全部驱动电源。

所有灯具附属驱动电源的深化设计，相关参数按照下表执行：

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 深化设计 | 中标单位根据现场安装条件优化使用方案，由业主最终确认。 |
| 2 | 型号 | 中标单位深化，设计单位确认，并报备业主。 |
| 3 | 输出属性 | 详细参数输入电压标明为220V的灯具为内置驱动电源。 |
| 4 | 功率 | 根据现场合理配置。 |
| 5 | 功率因数 | ≥0.95 |
| 6 | 3C认证 | 必须提供 |
| 7 | 效率 | ≥90% |
| 8 | 防护等级 | ≥IP65 |
| 9 | 电磁兼容 | 合格 |

2.驱动电源技术要求

- 品牌推荐使用创联、诚联、茂硕、英飞特、台湾明纬、欧司朗（OSRAM）、飞利浦（PHILIPS）（排名不分先后）。

- 详细参数输入电压标明为220V的灯具为内置驱动电源。

- 电源必须符合国家相关标准。所有LED灯具必须结合现场安装条件配置适当的防水驱动电源（含内置电源）≥IP65，电源功率及数量由采购单位根据现场安装条件确定，电源的价格含在灯具总价中。电源数量不作为影响灯具价格的因素。该电源必须为灯具标配，不得随意更换。

（四）灯具附属控制系统技术通则

1.说明

- 技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。

- 灯具必须配置符合采购文件要求的控制系统及其所有附件，价格含在灯具中。

- 中标单位必须依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

- 技术参数为各类综合控制系统的总体要求，中标单位应根据所投灯具的情况，按照控制系统不同控制要求合理配置。

2.通信网络技术要求

- 网络架构采用VPN专线方式，具有独立网络安全防范能力。

- 各网关接口具有独立IP地址。

- 信号传输方式：控制器联机信号接口和信号传输协议是TCP/IP。

- 网络传输采用有线或4G方式。

- 在无法敷设光纤的区域，且能够保证信号强度前提下，可以使用4G。为了保证网络质量，4G需满足以下要求：在设备接入点7×24小时监测情况下，吞吐量≥10M，时延＜100ms，丢包率≤0.1%。

- 网络流量和接入速率要求：主控端光纤接入速率≥100Mbps；分控端网络接入速率≥10Mbps；仅含开关控制的节点分控端网络接入速率≥2Mbps。

- 采用4G时，参考值：RSRP值优于-80dbm，SINR值优于10。

3.系统运行基本要求

- 标准化

① 数据模型设计遵循业主管理中心统一标准。

② 系统间接口遵循业主管理中心制定的统一接口标准。

- 可靠性

① 总控系统的关键节点应采用合适的冗余策略，在运行过程中不应出现操作失效、数据丢失或数据不一致的情况。

② 系统不得因商用数据库的失效而中断运行。

- 安全性要求

① 系统应采取严格的措施来确保各项操作的安全性，具有完善的权限管理机制，防止未授权用户非法访问系统、非法获取信息或进行非法操作，确保数据信息的安全。

② 数据通信采取加密方式，防止数据被截获、破解。

- 实时性要求

系统必须保证数据处理、传输、显示，执行控制命令的实时性，满足景观照明运营要求。

- 实用性要求

① 应具备正常运行模式和紧急运行模式。

② 应具备完善、实用的各集成互连系统联动功能。

③应具有完善的历史数据记录、分类、查询、转储、显示、统计分析等管理功能。

④ 应便于组态、调试。

⑤ 应有利于制定合理的运营管理模式，提高景观照明的运营管理水平。

- 可维护性要求

① 系统设计应包括有适当的测点及诊断措施，具有自身设备（如计算机、网络设备等）的监视管理系统。

② 应选用统一的、优化的硬件平台，设备标准化，降低维护、维修成本。

- 开放性要求

① 系统应提供统一标准接口，支持第三方应用集成。

② 系统应具有良好的软件和硬件在线可扩展性。

（五）灯具附属防坠落装置（含防坠落钢丝绳）配置要求

技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。

高空（高度大于2米）安装的灯具必须配置与灯具相匹配的防坠落装置。恶劣天气，强风袭击或受到外力冲撞时，灯具不会掉落到路面产生危险，防止次生灾害。防坠落装置安装于合理位置。

（六）景观灯具通用检测要求

1.说明

所有检测机构均必须为“国家级权威检测机构”(国家市场监督管理总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构)。

2.灯具不同阶段检测项目

| 序号 | 检测项目 | 质保期间 全部灯具 抽检项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外部接线和内部接线 | √ |
| 2 | 防尘、防固体异物和防水：≥IP65 | √ |
| 3 | 潮湿后的绝缘电阻和电气强度 | √ |
| 4 | 接地规定：220V的灯具需检测。 | √ |

3.质保期期间灯具其他抽检项目

| 序号 | 检测对象 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳、外露安装支架、螺丝螺帽等附件 | 必须采用高压铸铝合金、拉伸铝合金、以及304不锈钢等材质。 |
|  |  | 高处安装的灯具，必须配备防坠落装置。 |
| 2 | 电气安全 | 外部接线和内部接线。 |
|  |  | 接地规定：220V的灯具需检测。 |
|  |  | 潮湿后的绝缘电阻和电气强度。 |
|  |  | 其他：防雷击、防静电能力、电磁干扰、灯具外壳温升、芯片引脚温升等。 |
| 3 | 防护等级 | 防护等级≥IP65。 |
| 4 | 灯具寿命及光衰 | 颗粒寿命≥10万小时。 |
|  |  | 灯具光衰符合国标要求。 |
| 5 | 驱动电源 | 防护等级≥IP65。 |

（七）室外防水UTP超五类网络电缆及水晶头

1.室外防水UTP超五类网络电缆（非屏蔽双绞线UTP）

由4对双绞线、1条抗拉线和一个塑料外皮构成。有一层绝缘胶皮包裹，组网灵活。具有防水、防冻、防鼠疫、防晒、抗紫外线的特性。

- 标准。

符合100Base-T4标准要求使用全部的4对线进行信号传输。衰减小，串扰少，并且具有更高的衰减与串扰的比值（ACR）和信噪比（Structural Return Loss）、更小的时延误差。标识是“CAT5E”，带宽155M，主要用于千兆位以太网（1000Mbps）。

- 外观特征。

① 双绞线应弯曲自然，以方便布线。

② 电缆中的铜芯具有较好的韧性。为了使双绞线在移动中不至于断线，除外皮保护层外，内部的铜芯还要具有一定的韧性。同时为便于接头的制作和连接可靠，铜芯既不能太软，也不能太硬，太软不易接头的制作，太硬则容易产生接头处断裂。

③ 具有阻燃性。为了避免受高温或起火而引起的线缆损坏，双绞线最外面的一层包皮除应具有很好的抗拉特性外，还应具有阻燃性(可以用火来烧一下测试:如果是正品，胶皮会受热松软，不会起火;如果是假货，一点就着)。

④ 最大单段长度100米。标准长度305米一箱，连包装重量不低于13.5公斤。

- 制造工艺。

为了降低信号的干扰，双绞线电缆中的每一线对都是由两根绝缘的铜导线相互扭绕而成，而且同一电缆中的不同线对具有不同的扭绕度(就是扭绕线圈的数量多少)。同时，双绞线电缆中的线对按逆时针方向进行扭绕。严禁出现以下问题：

① 为了简化制造工艺，电缆中所有线对的扭绕密度相同;

② 线对中两根绝缘导线的扭绕密度不符合技术要求;

③ 线对的扭绕方向不符合要求。

如果存在以上问题，将会引起双绞线的近端串扰(指UTP中两线对之间的信号干扰程度)，从而使传输距离达不到要求。线对的扭绕度超五类要比五类密。除组成双绞线线对的两条绝缘铜导线要按要求进行扭绕外，标准双绞线电缆中的线对之间也要按逆时针方向进行扭绕。否则将会引起电缆电阻的不匹配，限制了传输距离。应符合TIA/EIA568A中的具体规定。

- 传输速率：1000Mbps。

需满足的测试方式：用一条双绞线连接两台1000Mbps的设备(网卡到网卡或网卡到HUB)，通信时用操作系统自带的检测工具对其数据传输率进行监测。

- 线缆对数。

超五类室外防水网络电缆也是采用4个绕对和1条抗拉线。线对的颜色分别为白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕和棕。裸铜线径为0.51mm（线规为24AWG），绝缘线径为0.92mm，UTP电缆直径为6.3mm。

2.水晶头

应符合的技术标准：YD/T 577-19294《室内电话机插头座》；YD/T926；《大楼通信综合布线系统第3部分：连接硬件和接插软线技术要求》。

- 外观：水晶头外观应为无色透明、色泽均匀且不含杂质、无气泡，塑料弹性良好。水晶头与通信线咬合紧密，不易脱落。

- 结构尺寸：RJ45应符合TIA／EIA568A和TIA／E1A568AB线序，8个位置（8针）的模块化插孔，应符合规范要求长×宽×高，即21.34×11.68×8.00。

- 材料要求：外壳材料为环保PC材料，水晶头金片果用0.35m磷青铜或高强度黄（≥65％含铜量），结构三叉，表面经整体锞后镀金，厚度0.0254mm至1.27mm。

- 导线拉脱力：导线拉脱力≥70N。

- 直流电阻：常态≤20MΩ；温热试验后：增值≤5MΩ。

- 绝缘电阻：常态＞1000MΩ；湿热试验后：＞1000MΩ。

- 耐压试验：湿热试验前后，簧片与簧片间：直流1000V或交流700V不击穿：所有簧片与安装板或地间：直流1500V或交流1000V不击穿。

- 插拔试验：50次能正常使用，则机械寿命合格。

- 塑料扣寿命：塑料锁扣90度弯折试验10次，仍具有弹性。

(10)高温试验：试验时间：48小时，试验温度：（85±2）℃，塑壳无熔化、变形现象，试验后须做电气特性试验并满足相关要求。

(11)温热试验：温度40℃，湿度92%，时长8小时，插针表面无发绿、氧化现象；试验后须做电气特性试验并满足相关要求。

(12)阻燃性能：阻燃性能≥V0等级。

（八）所有设施运输要求

1.说明

技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。

包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免构件之间、构件与包装物之间相互磨擦，损坏表面处理层。钢管管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装。包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证钢杆镀锌层/喷塑层/黑杆在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞而表面划伤和变形。

2.运输用基本设备及常用材料

(1)行车；(2)叉车；(3)各种规格的胶合板垫木；(4)带塑料保护套的钢丝绳、紧固拉钩套件、花兰螺丝、捆绑器、钢钉；(5)晴纶卷、橡胶板、稻草绳；(6)钢制打包带；(7)发泡塑料（喷塑杆专用）；(8)尼龙绳（用于替代目前喷塑杆包装中使用的草绳）；(9)胶合板配件箱；(10)木料切割机；(11)镀锌螺丝及螺母（用于小部件固定）。

在运输、装卸等环节，必须做好成品保护，确保货物完好无损。所有措施费用含在投标报价中。

- 灯具基本参数

- P6 全彩显示屏（罗汉路地埋式景观型箱变屏幕）

| 序号 | 名 称 | 参数/规格 |
| --- | --- | --- |
|  | 屏体尺寸 | 14.16m2，单面尺寸4.608m*1.536m。 |
|  | 单块屏体尺寸 | 192mm*192mm。 |
|  | 像素规格 | 高于P6（含P6） |
|  | 像素点间距 | 6mm |
|  | 像素点间距 | 27778点/m2 |
|  | 亮度 | ≥4500nit |
|  | 色温 | 3000k-15000k可调 |
|  | 水平视角 | 160° |
|  | 垂直视角 | 140° |
|  | 对比度 | 5000:1 |
|  | 峰值功耗 | 710W |
|  | 平均功耗 | 238W |
|  | 换帧频率 | 50&60HZ |
|  | 刷新频率 | ≥3840HZ/≥1920HZ可选 |
|  | 模组平整度 | ≤0.1mm |
|  | 反光率 | 显示屏正面为哑黑处理，反光率≤0.5%。 |
|  | 逐点校正功能 | 支持单点亮度色度校正功能校正后亮度损失<8%。 |
|  | 电源接口 | 采用4P接插头，免工具维护，有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组。 |
|  | 接收卡 | 集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。 |
|  | 安装方式 | 模组采用磁吸悬浮安装，前维护操作。 |
|  | 抗消隐设计 | 无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。 |
|  | 盐雾要求 | 10级 |
|  | IP等级 | ≥IP65 |
|  | 备注 | 模块采用高强度塑胶套件，轻巧安装精度高。3C、节能、环境标志II型。报价含安装件、安装辅材附件、线材、配电系统、备品备件等。 |

- 异步多媒体播放器

| 序号 | 参数/规格 |
| --- | --- |
|  | 支持4核A55处理器，主频1.8GHz:支持1GB 运行内存、板载16GB内部存储空间,用户可用7GB，可U盘扩展128G。 |
|  | 支持 H.264、H.265、VP94K@60Hz 高清视频硬解码播放，支持1080P的视频硬解码。 |
|  | 支持2路输出网口，支持130万像素点带载能力，最宽4096像素，最高 4096 像素。 |
|  | 支持千兆有线网络、支持立体音频输出。 |
|  | 支持 HDMILOOp、支持 HDMI输入模式及全屏自适应播放。 |
|  | 支持1路USB3.0接口，支持U盘节目导入播放。 |
|  | 支持双wii(AP和station互相切换，使用同一个芯片)。 |
|  | 支持4G联网功能。 |
|  | 支持5G联网功能。 |
|  | 支持板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节。 |
|  | 支持PC节目发布和显示屏控制、局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制。 |
|  | 支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控。 |
|  | 支持Android11操作系统软件、Android 终端应用软件。 |
|  | 支持连接传感器转接板，可以扩展连接多种传感器(如风速风向传感器，温湿度传感器，噪声传感器，PM2.5传感器等)。 |
|  | 支持内外视频源切换。 |
|  | 支持窗口打折: 文本、炫彩文字、图片。 |
|  | 支持主流视频：MPEG-1/2、MPEG-4、H.264/MVC、H.265/HEVC。 |
|  | 支持主流图片格式：PNG、GIF、BMP、WEBP。 |

- 接收系统

| 序号 | 参数/规格 |
| --- | --- |
|  | 尺寸:145.7mm*91.5mm。 |
|  | 数据组数:并行32组。 |
|  | 最大带载:512*384。 |
|  | 输出接口:16个HUB75。 |
|  | 最大扫描数:32。 |